	[image: image30.jpg]



Руководство по эксплуатации
SDM

Дозатор воды

Кодовое обозначение 35290153-80 Ред. A от 12/01/2011

Перевод с английского

C.M. SOTTORIVA S.p.A. Via Vittorio Veneto, 63 36035 MARANO VICENTINO (VI) ITALY

Телефон: +39 0445 595111 - Факс: +39 0445 595155

Сайт: www.sottoriva.com - email: sottoriva@sottoriva.com


[image: image2.jpg]S,

& 4

®
i

O

.

5868 L @

" OE | e
—®

.....

s
\\h — :)





Рисунок 1
Общий вид устройства

[image: image3.png](onuuonansso)

RS485 (onuonansio)

Darank PT 1000

Mpumeuiame:

-F= T250MA (vrane2308)

TparcopmaTop TB30MA (nvrarve 1158)

OnekTpoHHas nnata

-F2= T250mA
(kaTywia 2308/ 1158)

-F3= F6.3A (Hacoc)

[/CTaH.I/OH108 YTDBENEH /e HACOCOM
Conpotuenerie 3A waic.
(onuvorartHHo)

Murarve

BREKTPOMArRVTHSIA BEHTS




Рисунок 2

Электрическая схема

[image: image4.jpg]238 [9.3¢]

i]_f 12 [4.961;
© 2

108[4.25] =

187 [7.34]

|
‘@il‘b \
|
111.82 [4.40]

343[13.51]





Рисунок 3

Габаритные размеры

Оглавление
71 - Технические характеристики

1.1
Описание
7
2 - Расшифровка обозначений
8
3 - Предварительный осмотр
8
4 - Основные правила безопасности
8
5 - Заявление производителя
9
5.1
Гарантия
9
5.2
Удаление упаковки
9
5.3
Хранение
9
6 - Монтаж
10
7 - Эксплуатация устройства
12
8 - Ошибки
13
8.1
Ошибка счетчика литража
13
8.2
Ошибка датчика
13
8.3
Сбой питания
13
8.4
Протечка электромагнитного вентиля
14
9 - Указания по техническому обслуживанию
14
10 - Утилизация устройства
15
11 - Сертификация
15
12 - Поиск и устранение неисправностей
16


1 - Технические характеристики
	Питание (см. паспортную табличку)
	230 В или 115 В переменного тока ± 10%

	Частота сети питания
	50/60 Гц

	Общая потребляемая мощность
	25 ВА

	Впускные гидравлические соединения
	1/2"

	Выпускные гидравлические соединения
	Подающий шланг 1/2" или 16 мм в диаметре

	Максимальная температура на впуске
	65°C (149°F)

	Максимальное давление на впуске
	5 бар (72,5 фунтов на кв. дюйм)

	Минимальное давление на впуске
	1 бар (14,5 фунтов на кв. дюйм)

	Максимальный объем
	9999 л

	Точность дозирования
	± 1%

	Расход при 1 бар и 20°C
	25 л/мин

	Расход при 5 бар и 20°C
	55 л/мин

	Внутренний датчик
	Терморезистор PT1000 typeA

	Предохранитель цепи питания
	250 В - T250 мА, замедленного действия, при 230 В

	
	250 В – T630 мА, замедленного действия, при 115 В

	Предохранитель цепи управления насосом
	250 В - F6,3 А


1.1 Описание

(См. рисунок 1)
1. Дисплей, на котором отображается выбранный литраж, оставшийся литраж (во время дозирования) или уже поданный литраж (после нажатия [STOP/C])

2. Дисплей для отображения данных внутреннего электронного термометра и индикаторные светодиоды

3. Кнопка [START] (Пуск)

4. Кнопки ▲ и ▼ для установки литража

5. Кнопка [STOP/C] (Стоп)

6. Муфты с уплотнительными кольцами для упрощения монтажа

7. Двойной сетчатый фильтр из нержавеющей стали для удаления примесей из воды

8. Счетчик литража

9. Электромагнитный вентиль

10. Подающий шланг (опционально)

11. Соединительные кабели

12. Кабель питания

13. Кабель для дистанционного управления насосом (опционально)

2 - Расшифровка обозначений

Те указания, которые влияют на безопасность людей и объектов, выделены жирным шрифтом. Целью настоящего руководства является предоставление пользователю, специалистам по монтажу и техническому обслуживанию всей необходимой технической информации для монтажа, использования и проведения планового обслуживания, чтобы обеспечить длительный срок службы устройства. В случае замены деталей следует использовать только оригинальные запчасти. Запросы на поставку ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ или ИНФОРМАЦИИ по устройству, должны направляться дистрибьютору или в ближайший центр технического обслуживания, с указанием МОДЕЛИ и СЕРИЙНОГО НОМЕРА УСТРОЙСТВА, которые приведены на табличке с техническими характеристиками.
	[image: image5.png]



	Этот знак означает (используется на устройстве и в тексте руководства): Опасность поражения электрическим током.

	[image: image6.png]



	Этот знак означает (используется на устройстве и в тексте руководства): Внимание, необходимо ознакомиться с прилагаемой документацией.

	[image: image7.png]



	Этот знак означает (используется на устройстве и в тексте руководства): Эксплуатация или действие запрещены.


3 - Предварительный осмотр

Сразу после получения устройства его необходимо осмотреть.

Убедиться в том, что все компоненты перечислены в упаковочном листе или счете.

Незамедлительно сообщить о любых повреждениях, возникших за время транспортировки, и направить соответствующую претензию транспортной компании.

ИНФОРМАЦИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ: производитель не несет никакой ответственности за любой ущерб, нанесенной устройству во время транспортировки.

4 - Основные правила безопасности
	[image: image8.png]



	Не допускается пользование устройством детьми и лицами с ограниченными возможностями без помощи других людей.

	[image: image9.png]



	Запрещается касаться устройства, будучи необутым или при наличии на теле влажной или сырой одежды.

	[image: image10.png]



	Не допускается проведение любых действий по чистке без отключения устройства от сети питания.

	[image: image11.png]



	Запрещено вносить изменения в конструкцию или настройки предохранительных устройств без разрешения производителя.

	[image: image12.png]



	Запрещается отсоединять и перекручивать провода даже после отключения от сети питания.

	[image: image13.png]



	Запрещается открывать без предварительного отключения от сети питания.

	[image: image14.png]



	Запрещается разбрасывать упаковку и уставлять ее в местах, доступных для детей. Такие действия несут в себе опасность.


5 - Заявление производителя

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, СВЯЗАННЫЙ С НЕНАДЛЕЖАЩИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ УСТРОЙСТВА В НЕДОПУСТИМЫХ УСЛОВИЯХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

5.1 Гарантия

Производитель, посредством своих авторизованных дистрибьюторов, гарантирует ремонт или бесплатную замену любых компонентов настоящего изделия, которые выходят из строя по причине некачественных материалов или производственных дефектов, в течение одного года от даты поставки, при этом гарантия не распространяется на случаи ненадлежащего или неправильного использования, согласно перечисленным ниже условиям.

Гарантия не распространяется на материалы, подверженные естественному износу, включая трубы и трубки. Все неисправные или некачественные изделия подлежат возврату производителю или авторизованному дистрибьютору за счет заказчика с учетом соглашения о доставке транспортной компанией. Любые работы по ремонту или внесению изменений проводятся исключительно производителем или его авторизованными дистрибьюторами или после получения однозначного разрешения от производителя или его авторизованного дистрибьютора. Гарантия не распространяется на любые изделия, которые подвергались ненадлежащей или неправильной эксплуатации или были намеренно или случайно повреждены или перегружены. Производитель не несет ответственности ни за какие гарантии третьих сторон, включая своих дистрибьюторов, предоставленные от имени или за счет производителя, если они выходят за рамки условий, обозначенных в настоящем пункте с описанием гарантии, если иное не указано в письменной форме самим производителем.

5.2 Удаление упаковки

Аккуратно распаковать все детали и отложить упаковку в сторону до полной проверки всех компонентов.

Упаковку следует хранить таким образом, чтобы ее можно было повторно использовать для возврата компонентов в течение гарантийного срока.

По окончании срока службы оборудования, утилизировать упаковочный материал в соответствии с местными нормами. Особое внимание следует уделить защитным элементам из пенополистирола. Наружная упаковка выполнена из гофрированного картона и подлежит переработке.

5.3 Хранение

Настоящее изделие имеет продолжительный гарантийный срок хранения. Тем не менее, после хранения на складе необходимо убедиться в надлежащем функционировании всех деталей.

6 - Монтаж
	[image: image15.png]



	Важнейшие операции, связанные с подъемом, транспортировкой, монтажом, пуско-наладкой, обслуживанием и ремонтом должны осуществляться только квалифицированными работниками. 
Перед проведением любых перечисленных выше работ следует отключить питание. На управляющей плате установлены 2 плавких предохранителя, для защиты насоса и самой управляющей платы; при необходимости их замена осуществляется также квалифицированными работниками.


Монтажные операции осуществляются опытными специалистами под наблюдением квалифицированного лица. Все электрические соединения должны соответствовать местным требованиям к монтажу. Устройство должно иметь заземление и защиту от короткого замыкания и перегрузок. В случае использования жесткой воды (с высоким содержанием известковых соединений = жесткость в градусах (Французский стандарт) выше 25 - -30, или 250 -300 частей на млн.) необходимо установить умягчитель воды с ионным обменом. Устройство должно быть откалибровано таким образом, чтобы поддерживать остаточную жесткость в диапазоне 5 - 10 французских градусов (50 – 100 частей на млн.). Не рекомендуется использовать электронные умягчители воды, поскольку их эффективность не была в достаточной степени доказана.

· Закрепить дозатор-смеситель на стене на высоте 1 350-1 550 мм от пола при помощи входящих в комплект поставки четырех дюбелей с шурупами.

· Ослабить кабельное уплотнение блока управления, ослабить соединительные кабели между деталями таким образом, чтобы облегчить выполнение следующей операции, после чего затянуть гайки. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 1500 ММ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО ПРИВЕДЕТ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ВНУТРЕННЕЙ РАЗВОДКИ.

· Прикрепить к стене гидравлическую часть при помощи двух хомутов (поставляются только с подающими шлангами, доступны по запросу), соблюдая осторожность во избежание повреждения кабелей за счет подергиваний или других механических нагрузок.

· Отрегулировать длину кабеля, ослабив кабельное уплотнение блока управления, затем затянуть гайки.

· Завершить установку защитной спирали трех кабелей, отрезав излишки.
	[image: image16.png]



	Не помещать другие агрегаты под устройством.


Обеспечить подвод впускных труб для подачи воды.

Обеспечить теплоизоляцию впускных труб для достижения максимальной рабочей эффективности.

Рекомендуется делать подводку к SDM от блока охлаждения/бойлера максимально короткой, избегая прокладывания труб вблизи источников тепла, например, печей.

Продуть все трубы для удаления мусора, во избежание попадания его в оборудование, поскольку это может вызвать его повреждение. Подключить гидравлическую часть к установке.
	[image: image17.png]



	Убедиться в соответствии напряжения и частоты тока данным на паспортной табличке. Убедиться в соответствии электрических соединений местным требованиям и нормам безопасности.


Подключить устройство к соответствующему источнику питания при помощи кабеля (12). Установить внешний выключатель. 
Для дистанционного управления насосом использовать кабель (13).

Использование такого насоса требуется в том случае, если давление на впуске не достигает 1 бар, например, такое возможно при использовании не находящихся под давлением аппаратов для охлаждения жидкости.

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае использования водоохладителя с напорным резервуаром и реле давления, нужно обеспечить подключение в обход с тем, чтобы насос управлялся непосредственно дозатором, при помощи реле питания.

Штепсель питания устройства имеет следующую электрическую схему (сухой контакт, цифровой выход, нулевой выход):

[image: image18.png]BHYTPEHHEE PENE MDM





ВНЕШНЕЕ УСТРОЙСТВО, 
СУХОЙ КОНТАКТ (БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ), МАКС. 3А
Рисунок 4

Электрическая схема управления насосом

В обычном состоянии (сухой) контракт разомкнут, он замыкается только в том случае, если устройству требуется подача охлажденной воды. Это означает отсутствие напряжения.

Рекомендуется использовать его для отключения фаз с током не сильнее значения, указанного на рисунке.

Устройство также снабжено системой полной диагностики, которая позволяет быстро определить любые нарушения в цепи или при монтаже с отображение ошибок на дисплеи согласно приводимому ниже описанию.

7 - [image: image1.png]


Эксплуатация устройства

Включить дозатор-смеситель при помощи внешнего выключателя (или вставив штепсель в розетку).

При включении питания на дисплее отображаются данные самодиагностики. На дисплее указывается модель устройства и версия программного обеспечения.

По окончании самодиагностики на дисплее отображается следующая информация:

· Последний израсходованный объем.

· Внутренняя температура.

Задать необходимое количество воды при помощи кнопок ▲ и ▼. Значения отображаются на дисплее (1). Предусмотрено три способа увеличения/уменьшения значений:

пошагово: однократным нажатием кнопок ▲ и ▼

динамически: нажатием и удержанием кнопок ▲ и ▼

быстро: через 3 секунды после удерживания кнопки ▲ или ▼. Для запуска нажать кнопку [START].

Подачу воды можно остановить в любое время нажатием кнопки [STOP/C]. После остановки на дисплее (1) отображается объем поданной воды.

Для продолжения подачи оставшейся воды нажать кнопку [START].

Нажатие кнопки [STOP/C] выводит на дисплей данные об изначально установленном литраже. Повторное нажатие кнопки [STOP/C] стирает данные в памяти.

По окончании операции дозирования данные об объеме сохраняются в памяти. Если требуется подача такого же количества воды, достаточно просто нажать кнопку [START]. Память устройства защищена от стирания при отключении питания; подача ранее заданного объема может быть возобновлено нажатием кнопки [START] после восстановления питания. В этом случае на дисплее выводится надпись "TensFAI". После первого нажатия кнопки [STOP/C] устройство отображает поданное до момента остановки количество воды, после чего оператор может аннулировать подачу повторным нажатием кнопки [STOP/C] или возобновить подачу нажатием кнопки [START].

8 - Ошибки

[image: image28.png]


Все сведения об ошибках отображаются в виде мигающих сообщений с периодической светодиодной индикацией на дисплее литража. Для отключения индикации нажать кнопку [STOP/C]. Нажатие кнопки [START] отключает сообщение об ошибке, после чего вновь начинается подача воды. Двойное нажатие на кнопку [STOP/C] наоборот отменяет подачу. Ниже приводится описание возможных сообщений об ошибках.

8.1 Ошибка счетчика литража

[image: image19.jpg]ErrlL





Дисплей 1

Если от счетчика литража более пяти секунд не поступают сигналы, на дисплее появляется надпись "Err.L". Для удаления сообщения следует нажать кнопку [STOP/C], после чего устройство переходит во временный режим, при котором на верхнем дисплее отображается поданный объем воды. Подачу воды можно продолжить нажатием кнопки [START], при этом нажатие кнопки [STOP/C] переводит устройство в режим ожидания. Для устранения неполадки см. соответствующий пункт в разделе 12.

8.2 Ошибка датчика

[image: image20.jpg]



Дисплей 2

Сообщение об ошибке "Pr.E" выводится на дисплей в случае повреждения или неправильного подключения датчика. При этом устройство не блокируется, и допускается его эксплуатация. Для устранения неполадки см. соответствующий пункт в разделе 12.

8.3 Сбой питания

[image: image21.jpg]t EnS





Дисплей 3

В случае отключения напряжения при подаче воды при последующем включении на дисплее появляется сообщение "tEnS FAI". Для удаления сообщения следует нажать кнопку [STOP/C], после чего устройство переходит во временный режим, при котором на верхнем дисплее отображается поданный объем воды. Подачу воды можно продолжить нажатием кнопки [START], при этом нажатие кнопки [STOP/C] переводит устройство в режим ожидания.

8.4 Протечка электромагнитного вентиля

[image: image22.jpg]LEAK





Дисплей 4

Возможна ситуация, при которой электромагнитный вентиль не закрывается полностью, в результате чего происходит протечка воды. В этом случае появляется следующее сообщение: "LEAk E.V." При такой ошибке устройство не блокируется. Пользователь может продолжить эксплуатацию устройства, однако, если проблема не будет устранена, предупреждение появится снова. Для удаления сообщения следует нажать кнопку [STOP/C]. 
Для устранения неполадки см. соответствующий пункт в разделе 12.

В монтажных настройках этот элемент управления можно деактивировать.

9 - Указания по техническому обслуживанию

· Для чистки наружных поверхностей дозатора-смесителя использовать мягкую губку с водой или нейтральным моющим веществом; для удаления въевшейся грязи использовать спирт или скипидар.

· Не допускается мыть устройство прямой струей воды.

· Электромагнитный вентиль(и) следует чистить регулярно (каждые полгода), особенно при большом содержании извести в воде.

· Проводить регулярную проверку счетчика литража на погрешность измерения с использованием высокоточного прибора.
	[image: image23.png]



	Категорически запрещается использование неоригинальных запасных частей.


Кодовые обозначения запасных частей приводятся в таблице 1.

10 - Утилизация устройства

Использованную упаковку можно утилизировать посредством обычных центров переработки мусора. Она выполнена из незагрязняющих материалов, которые могут использовать в качестве вторичного сырья. Само устройство, аксессуары и батареи не относятся к категории бытовых отходов, поскольку выполнены из ценных материалов, которые могут быть переработаны и использованы повторно. Директива ЕС 2002/96/CE касательно утилизации электрических и электронных устройств предписывает сбор электрических и электронных устройств отдельно от бытовых отходов для последующей переработки и повторного использования. Не допускается утилизация электрических и электронных устройств вместе с бытовым мусором или посредством обычной службы по вывозу мусора. В странах ЕС одним из требований является организация раздельного сбора мусора и отходов. Уточните информацию о действующих в вашем регионе правилах раздельного сбора отходов с учетом требований к электрическим и электронным устройствам, имеющим нижеследующее обозначение:

[image: image24.jpg]



11 - Сертификация

[image: image25.jpg]



	12 - Поиск и устранение неисправностей
ПРОБЛЕМА
	ПРИЧИНА
	РЕШЕНИЕ


	Устройство не включается
	Перегорел предохранитель на управляющей плате.
	Отключить питание и заменить предохранитель.

	"Err.L"
	Нарушение внутреннего контакта или отсоединение проводов.
	Отключить питание, открыть блок и проверить соединения.

	
	Низкий расход воды.
	Проверить водопровод.

	
	Засорение впускных труб.
	Проверить давление на впуске.

	
	Не поступает вода от установки охлаждения.
	Отключить питание, проверить и при необходимости заменить предохранитель реле управления насосом.

	
	Поврежден счетчик литража
	Заменить счетчик литража.

	"Pr.e" на дисплее температуры.
	Нарушение внутреннего контакта или отсоединение проводов.
	Отключить питание, открыть блок и проверить соединения.

	
	Неисправность датчика температуры.
	Отключить питание и заменить датчик температуры.

	"LEAk E.V."
	Протекает электромагнитный вентиль.
	Снять давление в гидравлической системе. Отключить питание и почистить электромагнитный вентиль.

	"Serr.Err"
	Ошибка порта передачи данных.
	Проверить провода питания.

Выключить и повторно включить устройство.


Запасные части

[image: image26.jpg]126

I
NI
2 @ I




Рисунок 5

Схема запасных частей
	№
	Описание
	Питание 230 В
	Питание 115 В


	1
	Клавиатура (шелкотрафаретная печать)
	4401201
	4401201


	2
	Электронная плата
	3811578
	3811579

	3
	Фильтр 1/2" (обычный)
	4400311
	4400311

	3
	Фильтр 1/2" (хромированный)
	4400312
	4400312

	4
	Счетчик литража с кабелем L=1800 (обычный)
	3801009
	3801009

	4
	Счетчик литража с кабелем L=1800 (хромированный)
	3801008
	3801008

	5
	Датчик температуры.
	3812523
	3812523

	6
	Электромагнитный вентиль в сборе с катушкой (обычный)
	3801136
	3801138

	6
	Электромагнитный вентиль в сборе с катушкой (хромированный)
	3801140
	3801141

	7
	Катушка для электромагнитного вентиля.
	4400405
	4400406

	8
	Внутренняя оснастка блока электромагнитного вентиля
	4400451
	4400451

	9
	Подающий шланг (опционально)
	3801209
	3801209


Таблица 1

Запасные части

[image: image27.png]



[image: image29.png]


