SIRMΛΝ®

КОФЕМОЛКА, модель МС

Установка

1.
Прежде всего, проверить соответствие параметров источника питания по месту эксплуатации кофемолки значениям, указанным:

· в табличке паспортных данных, где также обозначен номер изготовителя;

· в уведомлении о поставке. 



2-1.
Включение кофемолки производится поворотом выключателя право, в позицию № 1.



2-2.
Убедиться в том, что электродвигатель вращается в направлении, указанном на этикетках.

Эксплуатация кофемолки

3.
Засыпать в раструб продукт, который нужно размолоть.



4-1.
Установить ручку регулятор помола в свободную позицию, то есть так, чтобы можно было поворачивать (здесь текст не читается, прим. переводчика) как вправо, так и влево. 

Включить кофемолку, установив поворотный переключатель в позицию “I”.



4-3.
Проверить правильность регулировки степени помола:

если помол слишком крупный, повернуть ручку регулятора влево (против часовой стрелки)

если помол слишком мелкий, повернуть ручку регулятора вправо (по часовой стрелке).



5.
Предупреждение. По мере эксплуатации кофемолки жерновые камни приходят в негодность из-за износа и срабатывания. Поэтому может случиться, что первоначальная позиция перестанет соответствовать зафиксированной степени помола. В этом случае нужно повторить операцию настройки, действуя в порядке, описанном в пункте 4. 



5.
Замену жерновых камней лучше производить всегда комплексно, то есть менять сразу оба камня. 




Перед чисткой кофемолки обязательно отключить электропитание.

