[image: image1.jpg]45C




[image: image16.jpg]Cutting wire

Heaﬁnf ilate

Roll

40M

Heating plate

Heating surface

Cover Teflon profile
L
Heating plate
O
Heating wire Cover S5IM
‘ Roll
_Heatingplate

FIG. n°10 - Film loading





АППАРАТ ТЕРМОУПАКОВОЧНЫЙ

ВВЕДЕНИЕ 

• 
Настоящая инструкция предназначена для доведения до покупателей информации о данной установке и о ее технических характеристиках, а также необходимых рекомендаций по эксплуатации и техническому обслуживанию в целях гарантирования наилучшего возможного использования установки и долговременного сохранения ее эффективной работы. 

• 
Данная инструкция должна использоваться квалифицированными и опытными специалистами, хорошо проинформированными об использовании установки и о ее периодическом техническом обслуживании. 
СОДЕРЖАНИЕ 
ГЛАВА 1 – ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТАНОВКЕ                         стр. 4 
1.1 – ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

1.2 – ЗАЩИТНЫЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, 

СМОНТИРОВАННЫЕ НА УСТАНОВКЕ 

1.3 – ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ 

1.3.1 – общее описание 

1.3.2 – особенности изготовления 

1.3.3 – составные элементы установки 

ГЛАВА 2 – TEХНИЧЕCКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
стр. 7 

2.1 – ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ, ВЕС, ХАРАКТЕРИСТИКИ ... 

ГЛАВА 3 – ПОСТУПЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
стр. 8 

3.1 – ОТГРУЗКА УСТАНОВКИ 

3.2 – ПРОВЕРКА УПАКОВАННОГО КОМПЛЕКТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

3.3 – ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ГЛАВА 4 – МОНТАЖ
стp. 9 

4.1 – РАЗМЕЩЕНИЕ УСТАНОВКИ 

4.2 – СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

4.3 – ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА УПАКОВОЧНОГО АППАРАТА 40M 

4.4 - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА УПАКОВОЧНОГО АППАРАТА 45K 

4.5 - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА УПАКОВОЧНОГО АППАРАТА 45C 

4.6 - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА УПАКОВОЧНОГО АППАРАТА 51M 

4.7 – ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

ГЛАВА 5 – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАНОВКИ
стp. 12 

5.1 – ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

5.2 – НАЧАЛЬНЫЙ ЗАПУСК УСТАНОВКИ В РАБОТУ 

2

5.3 – ЗАПРАВКА ПЛЕНКИ 

5.4 – РАБОТА НА УПАКОВОЧНОМ АППАРАТЕ 

ГЛАВА  6 – ОБЩАЯ ЧИСТКА И МОЙКА
стp. 15 

6.1 – ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 7 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
стp. 16 

7.1 – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

7.2 – ОПОРЫ 

7.3 – ШНУР СЕТЕВОГО ПИТАНИЯ 

ГЛАВА 8 – ПОДГОТОВКА УСТАНОВКИ К СДАЧЕ В ЛОМ
стp. 16 

8.1 – ВЫВЕДЕНИЕ УСТАНОВКИ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

8.2 - ПОДГОТОВКА УСТАНОВКИ К СДАЧЕ В ЛОМ 

СОДЕРЖАНИЕ 
	ФИГ. № 1 
	-
	Общий вид установки 
	стр. 6 

	ФИГ. № 2 
	-
	Чертежи общих габаритов 
	стp. 7 

	ФИГ. № 3 
	-
	Описание упаковки 
	стp. 8 

	ФИГ. № 4 
	-
	Табличка технических данных – заводской номер 
	стp. 9 

	ФИГ. № 5 
	-
	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА УПАКОВОЧНОГО АППАРАТА 40M 
	стp. 10 

	ФИГ. № 6 
	-
	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА УПАКОВОЧНОГО АППАРАТА 45K 
	стp. 10 

	ФИГ. № 7 
	-
	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА УПАКОВОЧНОГО АППАРАТА 45C 
	стp. 11 

	ФИГ. № 8 
	-
	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА УПАКОВОЧНОГО АППАРАТА 51M 
	стp. 11 

	ФИГ. № 9 
	-
	Положение элементов управления 
	стp. 12 

	ФИГ.№10.  
	-
	Загрузка пленки Витафильм 
	стp. 13 

	ФИГ. №11 
	-
	Правильное положение при использовании установки 
	стp. 14 

	ФИГ. №12 
	-
	Работа на упаковочном аппарате 
	стp. 15 


3

ГЛАВА 1 – ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТАНОВКЕ


1.1  - ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
• 
На установке должен работать только высококвалифицированный персонал, полностью усвоивший меры безопасности, изложенные в данной инструкции. 

• 
В случае замены персонала подготовка должна проводиться заранее. 
• 
До начала операций чистки, мойки и технического обслуживания выньте электрический разъем из сетевой розетки. 

• 
Внимательно оцените остаточные риски перед выполнением работ по чистке, мойке и техническому обслуживанию. 

• 
Чистка, мойка и техническое обслуживание требуют высокой концентрации и внимательности. 

• 
Регулярная проверка шнура электропитания строго необходима, так как изношенный или поврежденный шнур очень опасен.  

• 
Если установка проявляет неисправности, рекомендуется не использовать ее и воздержаться от попыток отремонтировать; просьба вызвать «Центр обслуживания». 

• 
Упаковочный аппарат используется для упаковки пищевых продуктов. Не используйте данную установку для других случаев применения или для упаковки иных продуктов, чем пищевые. 

• 
Изготовитель не несет ответственности в следующих случаях: 

⇒  если установкой занимались лица, не имеющие на это разрешения; 

⇒ если какие-то детали были заменены не подлинными запасными частями; 

⇒ если содержащиеся в данной инструкции рекомендации не выполнялись должным образом; 

⇒ если поверхности установки не промываются правильным моющим средством. 

1.2 - ЗАЩИТНЫЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, СМОНТИРОВАННЫЕ НА УСТАНОВКЕ 

Механические защитные устройства, смонтированные на установке и описанные в данной инструкции, соответствуют нормативам EC 89/392 и изменениям EC 91/368, 92/31, 93/44, 93/68. Электрические защитные устройства, смонтированные на установке и описанные в данной инструкции, соответствуют нормативам EC 73/23, 89/336, изменения EC 91/368, 92/31, 93/44, 93/68, и положениям EC EN 60335-1, EN 55014. Даже хотя УПАКОВОЧНЫЕ АППАРАТЫ снабжены электрическими и механическими средствами защиты (когда установка работает и во время операций технического обслуживания и мойки), всё ещё имеют место ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ (стандарт ЕЭС 89/392 пункт 1.7.2), которые нельзя полностью устранить, и эти риски упомянуты в разделе  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Эти риски представляют собой ожоги в результате операций загрузки и выгрузки продукта или иные виды травм, являющихся результатом выполнения операций технического обслуживания. 

4

1. 3  - ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ 
1.3.1  - Общее описание 
Наша фирма разработала и изготовила данный УПАКОВОЧНЫЙ АППАРАТ для упаковки пищевых продуктов (таких как мясо, сыр, макароны, свежие фрукты и овощи и т.п.), обеспечивая следующие гарантии: 

• 
высочайшую степень безопасности при работе, в процессе мойки и технического обслуживания; 

• 
высочайший санитарно-гигиенический стандарт, являющийся результатом правильного выбора материалов, которые контактируют с пищевыми продуктами; 

• 
минимальную потерю тепла, выделяемого сопротивлениями; 

• 
прочность и стабильность всех элементов; 
• 
высочайшее удобство. 

1.3.2  - Особенности изготовления 
УПАКОВОЧНЫЕ АППАРАТЫ имеются в виде двух разных моделей - с использованием лакированных пластин или нержавеющей стали AISI 304. Наклонная пластина выполнена из нержавеющей стали ISI 304, в то время как пластина тепловой сварки выполнена из тефлона, а крышка электрической системы представляет собой пластину с горячей оцинковкой. 

5

1.3.3 - Составные элементы установки 
ФИГ. №1 - Общий вид установки 
[image: image2.jpg]DISPENSER 45K

DISPENSER 45C





6

	ЛЕГЕНДА: 
	

	1 - Конструкция 
	7 - Верхняя крышка 

	2 - Передняя полка 
	8 - Электропровод 

	3 - Главный выключатель 
	9 -Тефлоновый нагревательный профиль 

	4 -Нагревательная пластина 
	10 - Ролики для пленки 

	5 - Нагревательный провод 
	11 -Рулон пленки 

	6 - Держатель пленки 
	12 - Панель управления 

	
	13 – Опорные ролики рулона 



	ГЛАВА 2 – TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


	


2.1 – ГАБАРИТЫ, ВЕС, ХАРАКТЕРИСТИКИ ... 
ФИГ. № 2 - Чертежи общих габаритов 
[image: image3.jpg]L





TAБЛ.№ 1  - Максимальные габариты Упаковочного аппарата 40M, 45K, 45C, 51M 

	MOДЕЛЬ 
	Ед.изм. 
	40M 
	45K 
	45C 
	51M 

	ДЛИНА “A” 
	мм 
	465 
	485 
	580 
	590 

	ШИРИНА “B” 
	мм 
	500+125 
	600 
	720+130 
	720+130 

	ВЫСОТА “C” 
	мм 
	290 
	140 
	210 
	185 

	НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА 
	мм 
	290x165 
	385x125 
	300x174 
	300x175 

	ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
	A 
	3.15 
	2 
	
	3.15 

	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
	
	
	230 В/50 Гц 
	

	МОЩНОСТЬ 
	ВтW 
	450 
	450 
	650 
	400 

	ВЕС НЕТТО 
	Kг 
	12.5 
	5 
	15 
	14.5 

	ВЕС БРУТТО 
	Kг 
	14.5 
	7 
	17 
	16 


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Электрические характеристики, для которых разработана данная установка, указаны на табличке технических данных, закрепленной на боковой поверхности установки; до подключения источника питания прочтите раздел 4.2 Схема электрических соединений. 
7

ГЛАВА 3  - ПОСТУПЛЕНИЕ УСТАНОВКИ 
3.1  - ОТГРУЗКА УСТАНОВКИ (См. ФИГ № 3)
УПАКОВОЧНЫЙ АППАРАТ аккуратно упаковывается и затем отгружается с нашего склада. 
Упакованный комплект включает в себя: 
a) ящик из прочных досок + внутренние элементы защиты;
b) саму установку;
c) настоящую инструкцию;
d) декларацию о соответствии нормам EC;
e) рулон пленки (по запросу).

[image: image4.jpg]


 d) [image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


   
e) [image: image7.jpg]


       
ФИГ. № 3 – Состав упакованного комплекта 

8

3.2  - ПРОВЕРКА УПАКОВАННОГО КОМПЛЕКТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
Если по прибытии упакованного комплекта не видно явных внешних повреждений, то вскройте его и проверьте наличие в нем всех его составных (См. ФИГ. № 3). Если упакованный комплект подвергался грубому обращению, ударам или его роняли, перевозчика обязательно следует проинформировать о любом повреждении; кроме того, в течение трех дней с даты доставки, указанной в товаросопроводительных документах, следует составить подробный акт о размерах повреждения, нанесенного данной установке. Не переворачивайте упакованный комплект!! При перевозке установки убедитесь, что ящик поднимают за 4 угла (параллельно полу). 

3.3  - ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ УПАКОВКИ 
Составные элементы упаковки (доски, возможно поддон, пластмассовые накладки и полиуретан) представляют собой твердые бытовые отходы; следовательно, от них можно легко освободиться. Если установка планируется к монтажу в странах, в которых действуют особые правила, от упаковки следует избавляться в соответствии с ними. 

ГЛАВА 4  - МОНТАЖ 
4.1  - РАЗМЕЩЕНИЕ УСТАНОВКИ 

Установку следует монтировать на рабочем столе, имеющем подходящие габариты, приведенные в Taбл. 1, поэтому он должен быть соответственно широким, хорошо выставленным по уровню, сухим, гладким, прочным, устойчивым и со столешницей, расположенной на высоте 80 см от пола. Кроме того, установка должна быть смонтирована в помещении с не содержащей соли влажностью не выше 75% при температуре в пределах от +5°C до +35°C; то есть в таком месте, которое не приведет к выходу установки из строя. 

4.2  -  СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
Установка оснащена шнуром сетевого питания, сечение которого пригодно для указанной потребляемой мощности и который снабжен разъемом типа  “SUKO”. Подключите установку к сети в 230В 50 Гц, с размещением в промежутке дифференциального термодинамического выключателя на 10А, ( I  = 0.03A. Убедитесь в полной работоспособности заземления. Кроме того, проверьте, чтобы характеристики из таблички технических данных с заводским номером (См. ФИГ. № 4)  соответствовали параметрам, указанным в товарно-транспортной и отгрузочной накладной, и что разъединение вилки и розетки легко осуществимо при работе установки. 

ФИГ. № 4 – Табличка с техническими данными и заводским номером [image: image8.jpg]Mod.
Matr.

Anno,

~ valts.

Watt,
Hz.

Ks. O




                                                9

4.3 - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА УПАКОВОЧНОГО АППАРАТА 40M 

ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ                          СОПРОТИВЛЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ 

[image: image9.jpg]OO o o

o o

CUTTING WIRE RESI-
STOR

I I





ТРАНСФОРМАТОР 

ФИГ № 5 – Электрическая схема упаковочного аппарата 40M 
4.4 - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА УПАКОВОЧНОГО АППАРАТА 45K 
[image: image10.jpg]CRRD E RHEOSTAT

FUSES

O
HEATING PLATE

&

HEATING PLATE
RESISTOR

HEATING TEFLON PRO-
FILE RESISTOR





ФИГ № 6 – Электрическая схема упаковочного аппарата 45K
10

4.5 - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА УПАКОВОЧНОГО АППАРАТА 45C 

ФИГ № 7 – Электрическая схема упаковочного аппарата 45C
ЛЕГЕНДА: 
Ig = Главный выключатель Lsi = Сигнальная лампочка выключателя Ls = Сигнальная лампочка P1-2 P2-4 = Орган управления контактами Infinit Rp = Сопротивление нагревательной пластины Rl = Сопротивление с нагретой кромкой из тефлона  

[image: image11.jpg]Ig

Lsi

Ig

P2
4
v | e
RIS
2
P1





4.6 - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА УПАКОВОЧНОГО АППАРАТА 51 М
ФИГ № 8 – Электрическая схема упаковочного аппарата 51M 
[image: image12.jpg]SWITCH

! | HEATING WIRE RESISTOR
| . | FUSE f
T I T
POWERSUPPLY | | | ? g L
I I I
230V L %
| |
| |
b - HEATING PLATE RESISTOR
PILOT
LAMP

THERMOSTAT





4.7 - ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
− Для моделей 40M, 51M, 45C проверьте, что происходит нагрев нагревательной пластины и проволочного сопротивления после включения выключателя (поз. 1 с ФИГ. № 9). Для моделей 51M и 45C проверьте, что температура нагревательной пластины возрастает при повороте кнопки (поз. 2 с ФИГ. № 9). ПРИМЕЧАНИЕ: В модели 51М имеется сигнальная лампочка, показывающая, что установка подключена к электропитанию. Проверьте также, что сигнальная лампочка горит, когда установка включена в работу.
11

[image: image13.jpg]supply. Also check that the pilot lamp turns on when the appliance is
functioning .

—For the model 45K check that the heating plate and the teflon profile heat by
operating on switches 4 e 6 (FIG. n°9). Contemporaneously, make sure that the
pilot lamp (ref. 5 FIG. n°9) turns on together with switch 6 (FIG. n°9). Check
that the temperature of the heating plate increases when you rotate knob 2
(FIG. n°9) .

CHAP. 5- USE OF THE MACHINE

5.1 - CONTROLS
The controls are placed on the appliance as indicated in the figure below.

LEGEND:

1. main switch;

2. temperature regulator;

3. pilot lamp indicating the con-
nection to the power supply ;

4. heating teflon profile switch;

5. pilot lamp indicating the hea-
ting power;

6. heating plate switch.





ФИГ, № 9 - Положение элементов управления 
5.2  - НАЧАЛЬНЫЙ ЗАПУСК УСТАНОВКИ В РАБОТУ 

При поставке установки стальные поверхности защищены защитной пленкой от царапин из нейлона. Эту пленку следует аккуратно удалить перед запуском установки и обратить внимание на удаление возможных остатков клея. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения этой операции не используйте острых инструментов, воспламеняющихся или абразивных веществ. 
На этом этапе требуется запустить установку вне помещения, поставив ее на максимальный режим на 15-20 минут, и дать поработать без продуктов. Дело в том, что изолирующие материалы, использованные в процессе изготовления, и остатки смазки после монтажа отдельных механических частей нагреваются и образуют дым. 

12
5.3 -  ЗАПРАВКА ПЛЕНКИ 
Для заправки пленки действуйте согласно указанному на нижеприведенных фигурах. 


13

5.4 - РАБОТА НА УПАКОВОЧНОМ АППАРАТЕ  (См. ФИГ. № 8) 
Порядок работы на Упаковочном аппарате: 

1. вставьте вилку в розетку; 

2. убедитесь, что передняя полка хорошо закреплена (для моделей 40M, 45C, 51M); 

3. уложите рулон пленки на центральную часть роликов (См. ФИГ. № 10); 

4. сами займите правильное положение у передней части установки во избежание несчастны случаев (См. ФИГ. № 11): ваше тело должно быть перпендикулярным к рабочему столу; руки нельзя засовывать в установку. предупреждение: избегайте любой контакт с установкой. 
5. включите Упаковочный аппарат соответствующим выключателем (См. ФИГ. № 9); 

6. настройте термостат пластины на требуемую температуру (если он предусмотрен);

7. обоприте лоток о стол из нержавеющей стали и отмотайте пленку, необходимую для упаковки; 

8. затем полностью накройте лоток пленкой; 

9. установите лоток на пластину (если предусмотрена), придерживая боковые концы пленки вторым, третьим пальцами и мизинцем; 

10. опустите лоток на пластину (если предусмотрена) так, чтобы пленка отрезалась горячей проволокой или нагреваемым профилем из тефлона; 

11. обоприте лоток о переднюю полку (если предусмотрена); 

12. когда пленка натянута правильно, подогните края книзу; 

13. На этом этапе прижмите лоток к нагревательной пластине, добиваясь герметизации. После этого переключите термостат на 0°C (если предусмотрено) и выключите Упаковочный аппарат. 

Внимание:   избегайте оставлять установку надолго в неработающем состоянии. [image: image14.jpg]


ФИГ. № 11 - Правильное положение при пользовании установкой. 

14

[image: image15.jpg]FIG. n°12 - Use of the Dispenser




ГЛАВА 6 - ОБЩАЯ ЧИСТКА И МОЙКА 
6.1  - ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением любой операции чистки, выньте вилку электропитания установки из сетевой розетки в целях ее изолирования от остальной части системы; кроме того, подождите до охлаждения агрегата. 
•  Чистка установки - это операция, которая должна проводиться не реже раза в день, а при необходимости и чаще. 

15

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
•  Все детали установки, которые находятся в контакте с пищевым продуктом, должны очищаться и промываться с большой тщательностью. 
•  Никогда не промывайте установку водой под давлением или струей воды, а только водой с нейтральным моющим средством. Запрещается использовать другие моющие средства. Не используйте щеток или других инструментов, которые могли бы повредить агрегат.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обратите внимание на существующие риски, связанные с режущими и/или острыми частями установки. 
ГЛАВА 7  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
7.1   - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Перед проведением любой операции технического обслуживания, требуется вынуть вилку электропитания установки из сетевой розетки в целях полного изолирования установки от остальной части системы. 

7.2 - ОПОРЫ 
Опоры могут быть повреждены или могут утратить свою эластичность, снижая таким образом устойчивость агрегата. В этом случае просим обратиться в "ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ" для их ремонта. 

7.3 -ШНУР СЕТЕВОГО ПИТАНИЯ 
Периодически проверяйте, не изношен ли шнур сетевого питания, в случае его износа, просьба обратиться в "ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ" для его замены. 

ГЛАВА  8 -  ПОДГОТОВКА УСТАНОВКИ К СДАЧЕ В ЛОМ 

8.1  - ВЫВЕДЕНИЕ УСТАНОВКИ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Если по какой-то причине вы решите вывести установку из эксплуатации, то сделайте всё необходимое для того, чтобы никто не смог бы использовать ее: отсоедините ее от сетевого питания и удалите все средства электрического соединения. 
8.2  - ПОДГОТОВКА УСТАНОВКИ К СДАЧЕ В ЛОМ 

Когда установка выведена из эксплуатации, ее можно ликвидировать. Для разборки установки обратитесь в специализированный Центр, обращая внимание на то, что в установке использованы различные материалы (См. главу 1, часть 3.2). 

16

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ





УПАКОВОЧНЫЙ АППАРАТ 45С





УПАКОВОЧНЫЙ АППАРАТ 45К





УПАКОВОЧНЫЙ АППАРАТ 51М





УПАКОВОЧНЫЙ АППАРАТ 40М





Сопротивление отрезки пленки





НАГРЕВАТЕЛ.СОПРОТИВЛЕНИЕ С ПРОФИЛЕМ ИЗ ТЕФЛОНА





ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ





СОПРОТИВЛЕНИЕ


НАГРЕВАТ.ПЛАСТИНЫ





НАГРЕВ.ПЛАСТИНА





РЕОСТАТ





ПЛАТА





Ls





ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ





НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ ПРОВОЛОЧН.СОПРОТИВЛ.





ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ





СОПРОТИВЛЕНИЕ НАГРЕВ.ПЛАСТИНЫ





СИГНАЛЬН.ЛАМПОЧКА





ТЕРМОСТАТ





ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 230В





- Для модели 45К проверьте, что нагревательная пластина и профиль из тефлона работают при включении выключателей 4 и 6 (ФИГ. № 9). Одновременно с этим убедитесь, что сигнальная лампочка (поз. 5 на ФИГ. № 9) включается вместе со включением выключателя 6 (ФИГ. № 9). Проверьте, что температура нагревательной пластины повышается при вращении кнопки 2 (ФИГ. № 9).





ГЛАВА 5 - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАНОВКИ





5.1. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 


Элементы управления размещены на агрегате в соответствии с изображенным на нижеследующей фигуре. 





ЛЕГЕНДА:


1. главный выключатель;


2. регулятор температуры;


3. сигнальная лампочка, указывающая на подсоединение источника питания;


4. выключатель нагрева профиля из тефлона;


5. сигнальная лампочка, указывающая на наличие мощности нагрева.


6. выключатель нагревательной пластины. 





ФИГ. №10 - Заправка пленки





Нагревательная проволока





Рулон





Крышка





Нагревательная пластина





Нагревательная пластина





Профиль из тефлона





Крышка





Рулон





Поверхность нагрева





Нагревательная пластина





Рулон





Рулон





Нагревательная пластина





Отрезная проволока





Крышка





ФИГ. № 12 - Работа на упаковочном аппарате








